Załącznik nr  3 b do SIWZ

- Pełna nazwa Wykonawcy:

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- Adres: ...........................................................................................

- (kod, miasto, ulica, numer domu)

- MATRYCA ZGODNOŚCI

- Dostawa podzespołów do infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości działania serwerów i stacji roboczych w Laboratorium Biologii RNA Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

  - Część II. Dostawa części zamiennych podzespołów stacji roboczej GPU, które 
spełniają następujące wymagania minimalne:

| Lp. | Komponent | Wymagania minimalne /parametry techniczne | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne | Zestaw części zamiennych do stacji roboczej GPU: - platforma SuperMicro SYS-7049GP-TRT, - z płytą główną MBD-X11DPG-QT. Wszystkie oferowane podzespoły muszą być kompatybilne z wymienionym powyżej sprzętem. |  |  |
| 2 | Procesor, szt. 1 | Jeden procesor serwerowy zgodny z podaną powyżej platfromą, o parametrach minimalnych: - co najmniej 20 rdzeni/40 wątków, - podstawowe taktowanie zegara co najmniej 2,1 GHz, - maksymalna częstotliwość jednego rdzenia co najmniej 3,9 GHz , - pamięć cache L3 co najmniej 27 MB, - obsługujący min. 512 GB pamięci RAM o taktowaniu 2933 MHz, - TDP co najwyżej 125 W, - osiągający wydajność w testach PassMark dla układów wieloprocesorowych (PassMark Multiple CPU Systems; https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html) przynajmniej 24550 punktów, - w wersji BOX. |  |  |
| 3 | Moduł pamięci RAM, szt. 2 | Dwa moduły pamięci RAM o parametrach: - pojemność: 32 GB, - prędkość: 2933 MT/s, - standard: DDR4, - obsługa korekcji ECC: tak, - złącze: 288 pin, - napięcie: 1.2V, - opóźnienie: CL21, - Organizacja modułu: 2R x 4. |  |  |
| 4 | Karta GPU, szt. 1 | Jedna karta graficzna o parametrach minimalnych: - z interfejsem PCI-E x16 3.0, - Rozmiar i typ pamięci co najmniej 11 GB GDDR6, - Co najmniej 4352 rdzeni CUDA, - Taktowanie rdzenia minimum 1350 MHz, - Magistrala pamięci minimum 352-bit, przepustowość co najmniej 616GB/s, - Współczynnik TDP nie większy niż 250W, - Sposób chłodzenia – przepływ powietrza typu front-to-back umożliwiający jednoczesną instalację wielu kart w obudowie typu serwerowego (chłodzenie typu blower), - Karta powinna osiągać w teście PassMark VideoCard Benchmarks(G3D compute) wynik co najmniej 16.000 punktów |  |  |
| 5 | Dysk SSD, szt. 1 | 1 dysk SSD NVMe o parametrach: - pojemność co najmniej 2 TB, - prędkość odczytu/zapisu sekwencyjnego przynajmniej 3200/2200 MB/s, - niezawodność MTBF co najmniej 2 miliony godzin oraz TBW co najmniej 1.2 PBW, - złącze M.2 PCI Express 3.0 2280, - wymagany jest nowoczesny sprzęt wykorzystujący technologie uwalniania TRIM oraz monitorowania S.M.A.R.T. |  |  |
| 6 | Dysk HDD, szt. 4 | 4 dyski twarde HDD klasy serwerowej o parametrach minimalnych: - pojemność: co najmniej 14 TB, - format: 3,5”, - interfejs: SATA III (6Gb/s), - prędkość obrotowa: 7200 RPM, - niezawodność MTBF co najmniej 2,5 miliona godzin. |  |  |
| 7 | Moduł SATADOM, szt. 1 | 1 moduł SATADOM o parametrach: - kompatybilny z płytą główną SuperMicro MBD-X11DPG-QT, - pojemność: co najmniej 128 GB, - wytrzymałość: co najmniej 1 DWPD, - współczynnik błędnych bitów bez korekcji (UBER) co najwyżej 10-15. |  |  |
| 8 | Status sprzętu | Wymagany jest sprzęt nowy nieużywany i w pełni sprawny, nienaprawiany, niepochodzący z leasingu lub powystawowy, posiadający polską gwarancję i pochodzący z polskiej dystrybucji. |  |  |
| 9 | Czas dostawy | Zamawiający potrzebuje sprzętu pilnie wymagana jest dostawa od 14 do 30 dni. |  |  |
| 10 | Gwarant | Wymagana jest gwarancja wykonawcy umowy lub producenta. 1) zgłaszanie awarii z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, 2) naprawa lub wymiana wadliwej części do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, termin może ulec wydłużeniu jeżeli zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do maks. 20 dni roboczych. 3) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych usterek 4) Stosowane będą wyłącznie części zamienne o takiej samej specyfikacji jak uszkodzony sprzęt |  |  |
| 11 | Długość gwarancji | Wymagana jest gwarancja od 36 do 60 miesięcy. Wymagane jest wyszczególnienie oferowanego okresu gwarancji na każdy z oferowanych elementów |  |  |

______________, dnia ____________2020 r.               ________________________________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.