## MATRYCA ZGODNOŚCI

- Dostawa serwerów do obliczeń wielkoskalowych w liczbie 6 szt., które spełniają następujące wymagania minimalne:

| Nazwa i model oferowanych serwerów …………………………………………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Komponent | Wymagania minimalne /parametry techniczne | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| 1 | Ogólne | Serwer do obliczeń wielkoskalowych HPC (High Performance Computing) z obudową wykonaną w technologii rack. Wszystkie serwery muszą posiadać identyczne procesory, pamięć operacyjną oraz pozostałe komponenty takie jak chipsety i karty rozszerzeń. Zamawiający wymaga, aby zamawiany sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany) oraz wolny od wszelkich wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trojdena 4 w Warszawie. |  |  |
| 2 | Definicja serwera | Przez serwer Zamawiający rozumie kompletną, autonomiczną jednostkę składającą się z pojedynczej płyty głównej wraz z procesorami, pamięcią operacyjną, pamięcią masową tj. dyskami i kontrolerami dysków oraz interfejsami komunikacyjnymi, wraz z obudową i zasilaczem. |  |  |
| 3 | Obudowa | Wysokość serwera - maksymalnie 1U zajmowanej wysokości w standardowej szafie 19”. W obudowie musi istnieć możliwość instalacji nie mniej, niż 8 dysków 2,5” typu hot-swap. Obudowa musi być wyposażona w komplet szyn montażowych umożliwiających wysunięcie serwera w celach serwisowych oraz organizer do okablowania. |  |  |
| 4 | Płyta główna | Płyta główna musi umożliwiać instalację dwóch procesorów. Płyta główna musi być komponentem opracowanym przez producenta serwera i posiadać jego oznaczenia w systemie BIOS/rejestrach DMI. |  |  |
| 5 | Procesory | Serwer musi osiągać minimalną wydajność w testach SPEC dot. szybkości CPU (www.spec.org) przynajmniej: - SPEC_INT2006_Rates: baseline min. 1300 pkt. - SPEC_CFP2006_Rates: baseline min. 1100 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanych procesorów musi pochodzić ze strony http://www.spec.org/ z okresu do dnia upływu terminu składania ofert. |  |  |
| 6 | Pamięć operacyjna RAM | Co najmniej 96GB pamięci z obsługą kontroli parzystości (ECC-R) w kościach umożliwiających dalszą rozbudowę do 2TB. Standard pamięci – DDR4, nie mniej niż 2666 MT/s. Pamięć musi posiadać możliwość skonfigurowania funkcji Mirroring i Rank Sparing. |  |  |
| 7 | Złącza zewnętrzne | - Co najmniej 3 szt. portów USB 3.0 - Co najmniej 1 szt. z ww. portów USB z przodu i co najmniej 2 z tyłu serwera - Port szeregowy RS-232 - Port wideo VGA D-SUB wyprowadzony zarówno z przodu, jak i z tyłu serwera - 2 porty Ethernet RJ-45 - dedykowany port Ethernet RJ-45 do interfejsu zarządzającego - 2 porty Ethernet SFP+/DAC |  |  |
| 8 | Złącza wewnętrzne | Nie mniej, niż 3 złącza PCI-Express generacji 3, z czego co najmniej dwa o szerokości magistrali x16. |  |  |
| 9 | Kontroler RAID | Co najmniej 1 kontroler obsługujący poziomy RAID: 0, 1, 1+0, 5, 6, 50 i 60. Kontroler musi być wyposażony w min. 8GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym/kondensatorowym (flash-backed) Kontroler musi współpracować z obudową w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie oraz sygnalizowanie awarii danego dysku za pomocą lampki kontrolnej. |  |  |
| 10 | Dyski twarde | 2 szt. dysków SSD o pojemności co najmniej 480GB, 2,5”, hot-swap ze złączem SATA. Obudowa z miejscem na instalację nie mniej, niż 8 dysków twardych 2,5'' typu Hot-Swap/Plug. |  |  |
| 11 | Interfejsy sieciowe: GbE/10GbE | - co najmniej dwa wbudowane interfejsy sieciowe 1GbE typu BaseT, z obsługą protokołu PXE oraz WoL umożliwiających start systemu przez sieć Ethernet; - co najmniej dwa wbudowane interfejsy 10Gigabit Ethernet w standardzie SFP+ - do każdego interfejsu należy dostarczyć komplet transcieverów i światłowodów, lub kabel typu DAC (Direct Attach), o długości 5 metrów |  |  |
| 12 | Moduł zarządzający | Moduł zarządzający musi posiadać następujące funkcjonalności: - moduł zarządzający pracą serwera wyposażony w osobny (niewspółdzielony z ww. interfejsami) interfejs Ethernet - praca niezależna od działania systemu operacyjnego, - możliwość dostępu do ustawień modułu zarządzającego z poziomu systemu operacyjnego Linux po instalacji odpowiedniego oprogramowania/sterownika, - obsługa protokołów: DHCP, DNS, NTP - monitoring parametrów pracy serwera z wewnętrznym dziennikiem zdarzeń oraz powiadamianiem o zdarzeniach za pomocą SNMP i SMTP - dostęp do informacji o pracy/awarii zasilaczy, modułów pamięci, wentylatorów, procesorów - dostęp do modułu zarządzającego za pomocą protokołów HTTPS i SSH - możliwość zdalnego włączania, wyłączania i resetu serwera - zdalny dostęp do terminala sprzętowego (karty graficznej) oraz do klawiatury (KVMoverIP) - możliwość zdalnego podłączania obrazów ISO do wirtualnego napędu CD/DVD - wirtualny port szeregowy, na który mogą być przekierowane wszystkie komunikaty diagnostyczne POST oraz konsola systemu operacyjnego (Serial over LAN) - możliwość integracji z Active Directory |  |  |
| 13 | Wentylatory | Nadmiarowe wentylatory typu hot swap/plug. |  |  |
| 14 | Zasilacz | Co najmniej 1 zasilacz o mocy maksymalnej 800W |  |  |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016. |  |  |
| 16 | Inne | Kable zasilające zakończone wtykiem IEC C13 (męskim). Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim dostępnej w portalu internetowym producenta. Możliwość telefonicznego lub internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |  |
| 17 | Gwarancja | Urządzenie musi być objęte gwarancją przez okres nie krótszy, niż 5 lat z możliwością zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną lub portal internetowy producenta; czas reakcji: następny dzień roboczy, naprawa do 5 dni roboczych. Sprzęt będzie serwisowany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta lub bezpośrednio przez producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych usterek zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy, przy następujących warunkach: - czas przywrócenia pełnej funkcjonalności serwerów: maks. 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii systemu, termin może ulec wydłużeniu jeżeli zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do maks. 20 dni roboczych, - w przypadku trwania awarii uniemożliwiającej korzystanie z serwera przez co najmniej 7 dni, okres gwarancji ulegnie automatycznemu przedłużeniu o cały okres unieruchomienia systemu. |  |  |

- Dostawa serwera baz danych do obliczeń wielkoskalowych - 1 szt. , który musi spełniać następujące wymagania minimalne:

| Nazwa i model oferowanego serwera …………………………………………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Komponent | Wymagania minimalne /parametry techniczne | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| 1 | Ogólne | Serwer do obliczeń wielkoskalowych HPC (High Performance Computing) z obudową wykonaną w technologii rack. Wszystkie serwery muszą posiadać identyczne procesory, pamięć operacyjną oraz pozostałe komponenty takie jak chipsety i karty rozszerzeń. Zamawiający wymaga, aby zamawiany sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany) oraz wolny od wszelkich wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trojdena 4 w Warszawie. |  |  |
| 2 | Definicja serwera | Przez serwer Zamawiający rozumie kompletną, autonomiczną jednostkę składającą się z pojedynczej płyty głównej wraz z procesorami, pamięcią operacyjną, pamięcią masową tj. dyskami i kontrolerami dysków oraz interfejsami komunikacyjnymi, wraz z obudową i zasilaczem. |  |  |
| 3 | Obudowa | Wysokość serwera maksymalnie 1U zajmowanej wysokości w standardowej szafie 19”. W obudowie musi istnieć możliwość instalacji nie mniej, niż 8 dysków 2,5” typu hot-swap. Obudowa musi być wyposażona w komplet szyn montażowych umożliwiających wysunięcie serwera w celach serwisowych oraz organizer do okablowania. |  |  |
| 4 | Płyta główna | Płyta główna musi umożliwiać instalację dwóch procesorów. Płyta główna musi być komponentem opracowanym przez producenta serwera i posiadać jego oznaczenia w systemie BIOS/rejestrach DMI. |  |  |
| 5 | Procesory | Serwer musi osiągać minimalną wydajność w testach SPEC dot. szybkości CPU (www.spec.org) przynajmniej: - SPEC_INT2006_Rates: baseline min. 2100 pkt. - SPEC_CFP2006_Rates: baseline min. 1500 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanych procesorów musi pochodzić ze strony http://www.spec.org/ z okresu do dnia opublikowania postępowania. |  |  |
| 6 | Pamięć operacyjna RAM | 160GB pamięci z obsługą kontroli parzystości (ECC-R) w kościach umożliwiających dalszą rozbudowę do 2TB. Standard pamięci – DDR4, nie mniej niż 2666 MT/s. Pamięć musi posiadać możliwość skonfigurowania funkcji Mirroring i Rank Sparing. |  |  |
| 7 | Złącza zewnętrzne | - Co najmniej 3 szt. portów USB 3.0 - Co najmniej 1 szt. z ww. portów USB z przodu i co najmniej 2 z tyłu serwera - Port szeregowy RS-232 - Port wideo VGA D-SUB wyprowadzony zarówno z przodu, jak i z tyłu serwera - 2 porty Ethernet RJ-45 - dedykowany port Ethernet RJ-45 do interfejsu zarządzającego - 2 porty Ethernet SFP+/DAC - 2 porty Ethernet SFP+ |  |  |
| 8 | Złącza wewnętrzne | Nie mniej, niż 3 złącza PCI-Express generacji 3, z czego co najmniej dwa o szerokości magistrali x16. |  |  |
| 9 | Kontroler RAID | Co najmniej 1 kontroler obsługujący poziomy RAID: 0, 1, 1+0, 5, 6, 50 i 60. Kontroler musi być wyposażony w min. 8GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym/kondensatorowym (flash-backed) Kontroler musi współpracować z obudową w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie oraz sygnalizowanie awarii danego dysku za pomocą lampki kontrolnej. |  |  |
| 10 | Dyski twarde | 4 szt. dysków SSD o pojemności co najmniej 960GB, 2,5”, hot-swap ze złączem SATA. Obudowa z miejscem na instalację nie mniej, niż 8 dysków twardych 2,5'' typu Hot-Swap/Plug. |  |  |
| 11 | Interfejsy sieciowe: GbE/10GbE | - co najmniej dwa wbudowane interfejsy sieciowe 1GbE typu BaseT, z obsługą protokołu PXE oraz WoL umożliwiających start systemu przez sieć Ethernet; - co najmniej dwa wbudowane interfejsy 10Gigabit Ethernet w standardzie SFP+/DAC - dodatkowa karta/moduł rozszerzeń z dwoma interfejsami 10Gbit Ethernet w standardzie SFP+ - do 2 interfejsów 10Gbit Ethernet należy dostarczyć komplet transcieverów i światłowodów, lub kabel typu DAC (Direct Attach), o długości 5 metrów - do pozostałych 2 interfejsów 10Gbit Ethernet należy dostarczyć komplet transcieverów SFP+ w standardzie LC/LC SR 850nm |  |  |
| 12 | Moduł zarządzający | Moduł zarządzający musi posiadać następujące funkcjonalności: - moduł zarządzający pracą serwera wyposażony w osobny (niewspółdzielony z ww. interfejsami) interfejs Ethernet - praca niezależna od działania systemu operacyjnego, - możliwość dostępu do ustawień modułu zarządzającego z poziomu systemu operacyjnego Linux po instalacji odpowiedniego oprogramowania/sterownika, - obsługa protokołów: DHCP, DNS, NTP - monitoring parametrów pracy serwera z wewnętrznym dziennikiem zdarzeń oraz powiadamianiem o zdarzeniach za pomocą SNMP i SMTP - dostęp do informacji o pracy/awarii zasilaczy, modułów pamięci, wentylatorów, procesorów - dostęp do modułu zarządzającego za pomocą protokołów HTTPS i SSH - możliwość zdalnego włączania, wyłączania i resetu serwera - zdalny dostęp do terminala sprzętowego (karty graficznej) oraz do klawiatury (KVMoverIP) - możliwość zdalnego podłączania obrazów ISO do wirtualnego napędu CD/DVD - wirtualny port szeregowy, na który mogą być przekierowane wszystkie komunikaty diagnostyczne POST oraz konsola systemu operacyjnego (Serial over LAN) - możliwość integracji z Active Directory |  |  |
| 13 | Wentylatory | Nadmiarowe wentylatory typu hot swap/plug. |  |  |
| 14 | Zasilacz | Co najmniej 2 nadmiarowe zasilacze typu hot swap/plug, o mocy maksymalnej 800W |  |  |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016. |  |  |
| 16 | Inne | Kable zasilające zakończone wtykiem IEC C13 (męskim). Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim dostępnej w portalu internetowym producenta. Możliwość telefonicznego lub internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |  |
| 17 | Gwarancja | Urządzenie musi być objęte gwarancją przez okres nie krótszy, niż 5 lat z możliwością zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną lub portal internetowy producenta; czas reakcji: następny dzień roboczy, naprawa do 5 dni roboczych. Sprzęt będzie serwisowany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta lub bezpośrednio przez producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych usterek zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy, przy następujących warunkach: - czas przywrócenia pełnej funkcjonalności serwerów: maks. 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii systemu, termin może ulec wydłużeniu jeżeli zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do maks. 20 dni roboczych, - w przypadku trwania awarii uniemożliwiającej korzystanie z serwera przez co najmniej 7 dni, okres gwarancji ulegnie automatycznemu przedłużeniu o cały okres unieruchomienia systemu. |  |  |

- Dostawa przełącznika sieciowego do łączności pomiędzy serwerami obliczeniowymi i siecią lokalną.

| Nazwa i model oferowanych serwerów …………………………………………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Komponent | Wymagania minimalne /parametry techniczne | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| 1 | Liczba i rodzaj portów | Co najmniej 16 szt. portów obsługujących interfejsy SFP+ i DAC (Direct Attach Cable) |  |  |
| 2 | Przepływność portów | - Obsługa transcieverów SFP+ o przepływności 1Gbit/s i 10Gbit/s - Obsługa kabli typu DAC o przepływności 10Gbit/s |  |  |
| 3 | Moduły (transcievery) SFP+ / DAC | - 2 szt. modułów SFP+ 10Gbit/s typu SR LC/LC, 850nm - 14 szt. modułów SFP+ LC/LC SR LUB - 14 szt. kabli DAC o długości 5m w zależności od rozwiązania zaoferowanego do serwerów |  |  |
| 4 | Okablowanie | - 2 szt. kabli światłowodowych LC/LC SR o długości 10m - 14 szt. kabli w standardzie światłowodowym LC/LC SR o długości 5m LUB - 14 szt. DAC zgodnych z zaoferowanym rozwiązaniem w pkt. 2 b) w pozycji powyżej |  |  |
| 5 | Interfejs zarządzający | - Dostęp „in-band” poprzez management VLAN poprzez protokoły HTTPS, SSH i SNMP - Port szeregowy typu RS-232 z interfejsem RJ-45 |  |  |
| 6 | Pamięć operacyjna | - Nie mniej, niż 4GB pamięci RAM - Bufor pakietów: nie mniej, niż 10MB |  |  |
| 7 | Wydajność przełączania | - Co najmniej 700 Mpps (milionów pakietów/sek.) - Przepływność backplane (matrycy) co najmniej 960 Gbps (gigabitów/sek.) - Latencja (opóźnienie) przełączania ramek nie więcej, niż 2,5 µs (mikrosekund) |  |  |
| 8 | System operacyjny | Modularny, umożliwiający konfigurację i aktywację poszczególnych funkcjonalności oraz aktualizacje |  |  |
| 9 | Zasilanie | Nadmiarowe zasilacze AC 230V z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia. Gniazda zasilające w standardzie IEC C13. |  |  |
| 10 | Chłodzenie | Nadmiarowe moduły chłodzące z możliwością wymiany podczas pracy oraz skonfigurowania przepływu powietrza w trybie back-to-front |  |  |
| 11 | Funkcjonalności | - Obsługa VLANów (o identyfikatorach do co najmniej 4000) - Obsługa ramek typu „Jumbo” (≥ 9000 Bajtów) - Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 150000 pozycji - Obsługa protokołów STP, MSTP, RSTP, PVST+ - Obsługa agregacji łącz w trybie LAG/LACP „fast”, oraz w trybie LACP z portami zakończonymi w 2 niezależnych urządzeniach tego samego typu - Obsługa co najmniej 16 grup agregacji LAG - Implementacja DHCP relay i DHCP guarding - Implementacja port access - Implementacja LLDP (Link-Local Discovery Protocol) - Implementacja priorytetyzacji ruchu QoS/COS na poziomie L2 |  |  |
| 12 | Obudowa/sposób montażu | Przystosowany do montażu w szafie typu rack 19” typu serwerowego (o głębokości 1200mm) |  |  |
| 13 | Gwarancja | Urządzenie musi być objęte gwarancją przez okres nie krótszy, niż 5 lat z możliwością zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną lub portal internetowy producenta; czas reakcji: następny dzień roboczy, naprawa do 5 dni roboczych. Sprzęt będzie serwisowany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta lub bezpośrednio przez producenta. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych usterek zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy, przy następujących warunkach: - czas przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzenia: maks. 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, termin może ulec wydłużeniu jeżeli zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do maks. 20 dni roboczych, - w przypadku trwania awarii uniemożliwiającej korzystanie z urządzenia przez co najmniej 7 dni, okres gwarancji ulegnie automatycznemu przedłużeniu o cały okres unieruchomienia systemu. |  |  |
| 14 | Dokumentacja | Dostępna on-line (w portalu internetowym producenta) w języku angielskim lub polskim. Wymagana możliwość rejestracji i wyszukania dokumentacji do urządzenia poprzez podanie numeru seryjnego urządzenia. |  |  |

- Oświadczam również, że wyżej wskazane elementy są ze sobą w pełni kompatybilne i gwarantują pełną funkcjonalność systemu jako całości.

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.

W zależności od zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania.

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.

W zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.

W zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania

W zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.